西安市雁塔区太白南路71号天地源悦熙广场1-1901

邮编（710065）

电话：029-88341056 、88341050

传真：029-88811805

- E-mail：info@amctech.com.cn

- URL：http://www.amctech.com.cn

1、应聘人员基本情况

| 姓名 |  | 性别 |  | 最 高 学 历 |  | 毕业 院校 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 婚否 |  | 祖籍 |  | 户口 何地 |  | 英语等级 |  | 星座 血型 |  |
| 身体状况 |  | 有否病史 |  | 应聘 职位 |  | 期望 薪水 |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、在学校功课学习中，您最喜欢哪一门学科？您哪一门功课学得最好？您掌握了这门课哪些内容？请简述。

3、请您描述一下您目前的工作及职责？到目前为止，您最成功的业绩是什么？请重点描述？

4、在家庭、学校、单位您都处理好了各种社会角色的关系了吗？平时你最愿意或希望与哪一类人交友？为父母做过哪些事？

5、上机操作（按应聘职位选择）

①软件人员

A、用VC或VB设计一个数据显示的棒条控件（OCX），数据显示的范围（Min/Max）可设置，Value可正可负。Value值为0时，在棒条中位。BackColor可任意改变。

B、用VC 或VB开发环境设计读、写ACCESS数据库一段程序。

C、用EVC写一段硬件接口如键盘等驱动程序。

② 画出以下要求的电路原理图：

A、用DSP、CPLD实现CCD电路驱动和图象采集。

B、设计12位A/D或12位D/A与 ARM9或单片机的接口转换电路，能实现A/D或D/A转换。

③PLC测试： 有两台三相异步电动机M1和M2，要求：（1）M1启动后，M2才能启动；（2）M1停止后，M2延时30秒后才能停止；（3）M2能点动调整。设Q0.1和Q0.2实现电机M1和M2的运行控制，起动、停止及点动由I0.0，I0.1和I0.2实现，试编程实现该电路的控制程序。

④ 液压设计：

- 请写出喷嘴挡板伺服阀的工作原理，并画出用伺服阀控制液压缸位置控制或压力控制的阀块图，并简述一下液压泵站的系统原理以及泵站设计如何计算选型。

- 喷嘴挡板伺服阀的结构图？哪部分是难点？加工中或选购中注意什么？

⑤请用AUTOCAD表达出直流装置控制直流电机系统图，直流电机为440 V供电，正/反转运行，功率115KW。请任意选型直流装置。请详细描述恒速控制原理并针对您的选型装置说明要设置的参数和重点计算的参数。

⑥请写出如下控制系统的传递方程，并进行Z变化；阐述并例举控制系统自适应模型，并写出其控制思想。

⑦请描述固体激光器原理、以及构成。国内脉冲固体激光器技术水平，国外脉冲固体激光器技术水平及相应参数。简述YAG激光器特性（脉宽、能量）。一套完整的激光器包括那些元件？用图示激光器构成。

⑧请问图像处理设计时从硬件方面选型主要考虑什么参数？请写出设计流程图。目前你独立写过什么算法？用过什么成熟图像处理算法库？当处理对象和背景灰度差别较小时，你采用什么算法提取特征值？（机器视觉工程师必做）

⑨请问作为市场推广助理，工作步骤以及工作内容是什么？（市场推广助理必做）